Инструкция по просмотру файлов георадарных данных.

5

1

Откройте GEM-файл в программе «КРОТ-S» (кнопка 1).

5

4

3

На основной панели программы появится радарограмма (на примере – три профиля длиной около 100 м). Радарограмма представляет необработанные георадарные данные, амплитуда сигнала представлена палитрой цветов (2). Максимальный сигнал (+) – красные тона, максимальный сигнал (-) – тона тёмно-синего цвета.

2

- На правой панели программы отражена волновая форма отраженного сигнала. Волновая форма соответствует измерению, на котором расположен курсор (3). Для того что бы передвинуть курсор и посмотреть волновую форму другого измерения, необходимо «мышкой» навести курсор на интересующее место и нажать правую кнопку «мышки».

- Для того что бы просмотреть возможные опции обработки (фильтры, режимы), необходимо нажать кнопку «Options» (4) на верхней панели программы. На панели «Options» можно отключить фильтры (навести курсор на Filter1, Filter2 и нажать левую кнопку «Мышки» (рисунок ниже). Для перелистывания профиля влево, нажмите кнопку 5. В нижнем левом углу можно изменить язык (рксский/английский).